2015年自治区矿产资源专项

项目绩效评价的报告

根据自治区财政厅《新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（新财预【2011】307号）的精神和要求，2015年自治区地质勘查基金项目、自治区地质勘查中央专项资金项目、自治区2014年中央分成的矿产资源专项的工作特点，将我单位承担项目资料编制了2015年自治区矿产资源专项资金项目79个，以局为单位进行项目专项资金绩效考评，对该项目绩效评价情况报告如下。

一、项目专项资金概括

我单位2015年承担的自治区矿产资源专项资金项目共79个。属于新疆维吾尔自治区国土资源厅于2015年4月至12月下发的新国土资函[2015]120号文至新国土资函[2015]330号文所发经费预算；项目支出功能科目列2200120，本年已收到财政拨款9716万元；主管部门自治区地质勘查基金项目管理中心，设立时间2014－2016年。

二、项目专项资金绩效目标

工作任务：在2013年工作成果资料的基础上，开展地面高精度磁法测量；地质草测；地面高精度磁法测量；磁法剖面测量；地化剖面测量；槽探；钻探。采用地质、物探、化探、槽探和钻探等方法手段，寻找多金属矿点，开展多金属矿产普查评价，为下步勘查提供依据。

三、项目专项资金管理措施和取得的效益

为达到以上预期目标，我单位采取如下措施：

㈠、依据年度资金总量，合理分配资金的使用

根据自治区地质勘查基金项目、自治区地质勘查中央专项资金项目、自治区2014年中央分成的矿产资源专项的工作特点，项目一直延续，同时2015年也有新开项目，根据项目总经费预算标准，2015年项目资金使用达到50%以上，个别项目由于资金拨付较晚，没有支付出去。

㈡进一步加强2015年自治区地质勘查基金项目、自治区地质勘查中央专项资金项目、自治区2014年中央分成的矿产资源专项项目管理

为进一步加强项目管理，提高资金使用效益和找矿效果，我单位按照“新疆维吾尔自治区地质勘查基金（周转金）管理暂行办法”和“自治区地质勘查基金项目财务管理暂行办法”，围绕促进项目任务完成和提高经费使用效果为核心的进行了全面组织和管理工作，并建立了与项目整体要求相适应的工作体系。

1、组织总体设计书的编写和审查

项目组按照下达的项目任务书组织设计编写，由局队两级技术委员会初审， 并上报评审、认定 。有力地保证了项目工作正常有序的开展，保障了地质成果质量。

2、不断完善质量管理组织体系

全面执行我单位ISO9001：2008质量管理体系。我单位按照项目设计方案组织施工，在各级行政领导负责制和岗位责任制基础上建立单位、项目、专业组三级质量监控体系，对项目成果、质量全面负责。保持经常性（项目组负责）的自检、互检率，阶段性（项目分队负责）抽检率，年度性（项目隶属院、队、所负责）抽检率，各级质量检查记录均有完整的保存。

3、项目组内部实行目标管理和岗位责任管理，按项目组内人员分工、明确其岗位职责，制定预期目标，将项目内全部人员纳入其中进行管理。

（三）加强项目资金管理

各单位财务科根据项目工作特点，在项目经费管理上采取了建章建制、细化预算、分批拨款、合同管理、会计信息反馈、年度财务决算和竣工决算相结合的管理方式，促进了项目经费专款专用和项目成本费用单独核算。

1、建立健全财务管理制度

为保证资金规范使用，先后制定了项目总体预算编制规范性意见、财务管理实施细则、财务报告制度等经济管理制度。建立从项目预算安排、经费使用、信息反馈、财务分析到竣工决算全过程的管理制度体系，为促进项目经费管理与使用提供了制度保障。

会计核算、财务审批制度健全。项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，严格按照《地质勘查单位会计制度》和《自治区地质勘查基金项目财务管理暂行办法》的有关要求执行，并积极配合主管部门和审计部门的监督检查，保证项目资金安全有效使用，保证项目各项工作的有效顺利进行。

2、实行项目合同管理制

分项委包均以合同形式进行管理。在合同书中，规定了项目资金的包干原则、资金管理程序和质量要求等，严格项目资金的使用范围，为项目的顺利实施提供了资金保障。

3、加强项目预算管理

为了保证预算管理的有效实施，预算管理过程中采取了事先预算、事中监控、事后分析的办法，对预算的执行情况进行跟踪监控，实现了单位对整个项目实施活动的动态管理，防止了项目经费超预算开支行为。

4、实施财务报表分析制

根据财务及主要实物工作量报表，按季度编制财务情况通报，分析项目资金使用、成本费用核算，主要实物工作量完成及相互间结构进度等情况，并提出建议和措施，为管理与决策服务。

5、实行年度决算会审与竣工决算制

坚持项目经费年度财务决算及会审制，以检查预算执行情况。适应项目管理全过程的要求，积极推进项目竣工决算，促进项目的及时完工。

通过以上措施，我单位做到了对项目资金实施事先预算、事中控制、事后分析的全过程管理，保证了项目资金的专款专用。

（四）2015年专项资金使用情况

我单位在财务管理和会计核算方面按照《地质勘查单位财务制度》、《地质勘查单位会计制度》、《自治区地质勘查基金项目财务管理暂行办法》的要求，严格按照工作项目、费用项目分层次核算项目成本，严把经费使用审核关，各项支出标准基本做到合规、合法，无随意截留、挤占、挪用项目经费现象发生，确保了项目资金专款专用。

1、项目经费收入、支出与结余情况

本项目上年结余4892万元，本年预算9716万元，已收到财政下拨项目经费9716万元。截止2015年12月31日止本项目实际支出8696万元，项目结余5912万元。以下单位完成工作进行详细说明。

701队承担项目情况如下：

1、地质成果及认识

（1）新疆青河县塔克什肯一带铜金矿调查评价项目

该项目为上年财政结转项目，已提交地质送审稿。

该项目圈定化探综合异常27处。发现4条金矿体，17条金矿化体，地表矿体控制长80～880米，厚度1～9.8米，品位1.11～9.30g/t。

（2）新疆乌恰县古鲁滚涅克-乌依塔什一带铜矿远景调查项目

该项目为上年财政结转项目，地质野外工作已基本完成，正在编写地质报告。

该项目圈定了19个化探综合异常，发现6处铜矿点，Cu品位0.3～4.4%。

（3）新疆青河县布勒根—阿克加尔一带金铜矿调查评价项目

该项目为本年财政新开项目，野外工作还未结束。

该项目圈定了6条褐铁矿化蚀变带，在500～1000米之间，发现12个金矿化点，金品位0.2～0.60g/t。

（4）新疆乌鲁木齐市黑沟一带铜矿详查

该项目为市场项目。通过钻探工程对地表L1、L2、L5、L6号矿体继续进行深部控制，矿体在深部矿化有明显增强、厚度有增大趋势。一般穿矿厚度2米～10米，最厚可达100米，Cu平均品位1%，最高可达4.8%。初步估算（332+333）类Cu金属量可达到33万吨。（332+333）类Zn金属量可达到22万吨。矿床Cu+Zn金属量达到55万吨，本年新增15万吨。

（5）新疆托里县阿达依金矿普-详查

该项目为市场项目。继续对L1矿体采用钻探工程进行深部控制，控制矿体斜深500米，穿矿厚度0.30～4.50米，平均品位0.20～7.13g/t。初步估算（332+333）类Au金属量1.6吨。

703队承担项目情况如下：

1、完成主要工作量

单位本年主要承担自治区地质勘查基金项目5个，社会地勘项目3个2015年完成工作量如下：1:5000～1：10000地质测量	150.95平方千米；槽探工程8512.59立方米；钻探工程4911.79米；剖面性物探75.979千米；面积性物化探144.88平方千米，样品测试1930件。

2、取得的主要地质工作成效

地勘基金项目开干巴斯通过面积性工作，发现了一条长约120米，宽约4-6米的锰矿体，由两条探槽控制；其中TC4号探槽中H4和H5号样中锰品位分别可达到16.48×10-2，15.28×10-2，矿体厚度4.00米，平均锰品位15.88×10-2； TC13号探槽经取样表明，矿体厚度6.00米，平均锰品位14.79×10-2，最高16.08×10-2，最低可达15.13×10-2。

通过1:2千地质填图，在南区发现了铜、铁、铅锌多金属转石分布区，长约700米，宽约20米，通过快速分析仪分析，Cu品位在0.8%-17%，Pb品位在0.2-2.9%，Zn品位在0.3-3.9%，TFe品位在18-48%。

地勘基金和静喀尔干吐项目圈定五条锰矿化带：Ⅰ-1号锰矿化带长300米，宽5-35米，最高品位25.02%；Ⅰ-2号锰矿化带长100米，宽2—15米，品位10.37%；Ⅰ-3号锰矿化带长100米，宽2—15米，锰最高品位23.35%；Ⅱ号锰矿化带长150米,宽5—20米，锰最高品位23.18%；Ⅲ号锰矿化带长140米，宽7—20米。

地勘基金角拉特铁矿主成矿元素为铁、锌。通过样品分析结果来看，Zn品位达到边界品位。地表圈出三处矿体：Ⅰ号矿体发现锌矿，分布于3—4线之间，长170米，单工程控制厚度最小7.7米，最大37.0米，平均厚18.68米。单工程锌品位最小0.13%，最大2.22%，平均0.89%。铁矿体由TC701、TC302、TC001控制，铁矿体呈脉状，分布于0—7线，长250米，单工程控制厚度最小1.6米，最大4.0米，平均厚2.5米。单工程铁品位最小21.3%，最大29.96%，平均25.91%。

Ⅱ号矿体为铁锌矿体，铁锌矿体呈北东—南西走向，长60米，厚度1.3—5.7米,TFe最小品位20.1%，最高品位22.58%，平均品位21.26%。

锌最小品位0.75%，最高品位1.96%，平均品位1.25%。

Ⅲ为铁矿体，由TC701′单样控制，呈脉状，近东西向展布，长50米，厚度2米，TFe品位23.47%。

物探队承担项目情况如下：

本年度实施和完成的地质勘查项目累计14个，地方勘查基金项目2个，两权价款项目12个。主要工作进展和地质找矿成果如下：

1、新疆阿合奇县哈拉奇一带铜多金属矿调查

工作进展与主要成果

1、工作进展

- 新疆阿合奇县哈拉奇项目启动，2名技术人员及司机对哈拉奇项目进行前期踏勘工作，通过3天路途，对哈拉奇项目工作区周边村镇、道路进行初步了解，并深入测区内对工作区地形进行实地勘查。项目组主要技术人员及实习生共10人于2015年8月28日进入哈拉奇项目组驻地布隆村。大队另抽调3名技术人员及3名实习生于9月3日进入哈拉奇项目组。经过5天驻地整理、物资采购及人员运送，项目组全体人员于9月3日全部到达驻地。于9月4日正式开始工作。9月20日，由有色物探队总工李泰德对野外工作进行了检查，并提出了宝贵意见。10月19日，有色物探队矿院副院长郑国胜来到我项目组，对本项目野外工作、安全生产等方面提出相关指导意见。10月24日，因实习生返校学习及工作区内已经有大雪覆盖，气温降至-10°以下，化探工作无法继续进行，项目组开始组织实习生和技术人员分批返回。

- 2、主要成果

样品采集工作完成约83.2%，第一批4000件样品，第二批3000件样品及第三批1442件样品均已送实验室进行分析，分析报告还未收到，因此化探异常无法圈定。在采样时，除早期发现的若干条石英脉及少量铜铅矿化外（矿化点已标注在实际材料图上）。截止到目前，化探工作还未发现其他矿化信息。

- 2、新疆阿克陶县沙曼-吐根曼苏一带铅锌铜多金属矿调查评价

- 工作进展与主要成果

- 1、工作进展

- 2015年6月14-16日，新疆国土资源厅、财政厅组织有关专家在乌鲁木齐市召开设计审查会，对我队编制的《新疆阿克陶县沙曼-吐根曼苏一带铅锌铜多金属矿调查评价设计》进行了审查，并于2015年6月16日通过了该设计。次日，我队便组织技术人员成立项目组，购买项目所需材料，并于2015年6月23日正式出队，6月25日进入工区，6月27日正式开展野外工作，至8月28日，项目组的1∶1万地化剖面工作已经超额完成，11月9日，项目基岩光谱样品结果全部测试出来，目前，地化剖面图件正在整理中，喀拉彻兰及乔特克勘查区的异常图正在制作当中。

- 2015年6月30日-7月1日，我队地勘院院长郭刚、副院长郑国胜一行对项目资料进行了检查，2015年7月17-18日，我队总工程师李泰德、地质管理科科长程剑一行对项目资料进行了检查，并对项目以后工作进行了指导。

- 2015年11月1-2日，我队总工程师李泰德、地勘院院长郭刚对项目进行了实地检查，对原始资料进行了室内检查，并对下一步工作进行了部署。

- 2、主要成果

1、通过1∶1万地化剖面测量，初步了解了喀拉彻兰及乔特克勘查区的地层出露情况及岩石特征，明确了喀拉彻兰勘查区南部及北东部以砂岩为主，中部主要为灰岩；乔特克勘查区主要以砂岩为主。

2、通过系统的测制1:1万地化剖面，在喀拉彻兰勘查区发现铜矿(化)点15处，均为砂岩型铜矿(化)，矿化主要表现为孔雀石化、铜蓝，多呈浸染状、薄膜状分布，赋存于灰绿色石英细砂岩中，矿化多数长10-30米，宽0.4-1.5米，局部石英脉发育处可见原生铜。

- 3、新疆布尔津县克因布拉克外围铜锌矿调查评价

- 工作进展与主要成果

- 1、工作进展

2015年6月28日项目组根据质量管理体系的要求对项目组中主要成员进行安全、方法技术交底，就《设计书》、《地质矿产勘查规范》和《地球化学土壤测量规范》等进行学习，对工作的操作流程及注意事项统一了认识。

1、1∶1万土壤测量工作

项目组于7月4日正式开展1∶1万土壤测量工作，2015年7月4日正式开始野外样品采集施工作业。2014年8月8日结束2015年度野外样品采集施工作业。

2、1∶1万地化剖面工作

地化剖面的具体实施时间从2015年7月12日到8月21日断续进行，前期与化探工作交替开展，8月21日地化剖面野外工作全面完成.

- 2、主要成果

1、在1∶1万土壤测量采样过程中,项目组成员发现了1处孔雀石矿(化)点。在L800线的D12的黑云母石英片岩中的石英脉接触带见有薄膜状的孔雀石矿化。L900线的地表转石表面见薄膜状的孔雀石矿化，D35的黑云母石英片岩中的石英脉接触带见有薄膜状的孔雀石矿化，矿化断续分布。孔雀石矿(化)点多分布在热接触变质带上，接触带蚀变强烈。

2、在DP11号地化剖面的833.61-844.18米处见一层强褐铁矿化矽卡岩，地表岩石具强褐铁矿化，硅化。形成宽约11米，长约30米的蚀变带。在DP9号地化剖面的23-24导导线北西20米处见铁帽，铁帽长宽约3×3米，铁帽中岩石破碎且岩石具强褐铁矿化、赤铁矿化、硅化。

3、本次1∶1万地质填图工作发现多处孔雀石矿化点，其中最好的地段位于矿区中部，阿舍愣沙特断裂南西部，矿化带长约220米，宽约5-15米，矿化呈薄膜状、星点状-团块状-细脉浸染状分布。在矿化带中部偏东，Ⅱ-Ⅱ′实测地质剖面以西，岩石中孔雀石矿化略强，地表岩石中均可见较强的孔雀石矿化，铜目估品位在0.4-1%。该矿化带向西由于第四系覆盖 ，地表未见出露。针对该矿化带后续准备施以物探和探矿工程进行控制和验证。

在D164附近的矽卡岩中岩石裂隙面见有孔雀石矿化，该孔雀石化矽卡岩为上一孔雀石化矿化带向东的延伸。

在D408以西约50米处，在二云母花岗岩与黑云母石英片岩接触带的二云母花岗岩岩石表面见有孔雀石矿化，呈薄膜状分布。

- 4、新疆新疆额敏县阿克乔克铜矿调查评价

- 工作进展与主要成果

- 1、工作进展

项目组物探小组于6月28日-7月4日，完成了本年度设计的1∶1万激电中梯剖面30千米，实测总点数792个，质量检查点数36个；

7月12日-7月16日，超额完成了本年度设计的激点测深24点（设计20点）；7月21日-7月30日，完成了本年度设计1:2000地质修测工作；

7月30日-8月20日，完成3号勘探线ZK301（374.74米），1号勘探线ZK102（324.53米），0号勘探线ZK001（300.51米）钻孔任务，完成了钻探全部工作量999.78米；

有色物探队总工李泰德对野外工作进行了检查，并提出了宝贵意见；

8月26日-8月27日完成TC14（296.47立方米），TC15（284.78立方米），TC16（233.46立方米），完成了本年度槽探工作量(814.7立方米)；

8月29日，由有色物探队总工李泰德、地质管理科科长程剑对野外工作进行了验收，并提出了宝贵意见，目前项目进入室内整理和报告编写阶段。

- 2、主要成果

- （1） 、1:1万激电中梯剖面

本区极化率变化范围为0.251-2.549%，均值1.029%，本区属于低极化中低阻区。铜矿物主要表现为星点状、细粒集合体状。

- （2）、激电测深

1）、IP-1线测深

IP-1线测深安排在5100线4940-5380点之间，共计完成测深点12个，在5180点附近标深为550和200分别有两个极化率较好的异常，异常为椭圆状分布，对应电阻率为低阻。

2）、IP-2线测深

IP-2线测深安排在5700线5220-5420点之间，共计完成测深点6个，在5300点标高为700-500左右分布一个椭圆形极化率异常，对应的电阻率为中高阻。

3）、IP-3线测深

IP-1线测深安排在5900线4860-5060点之间，共计完成测深点6个，极化率变化范围为0.309-2.443%，电阻率变化范围为20-596Ω。

（3）、通过1:2000地质修测工作

进一步明确了该区的地层、构造、岩浆岩、矿(化)体形态、规模及产状、矿体与围岩的关系及其围岩蚀变等，为探矿工程、钻孔验证提供了依据。

（4）、钻探工作

ZK301孔是在激电异常和激电测深的基础上布设的，其中在 8.78-13.28米的二长闪长斑岩中，见薄膜状的孔雀石矿化；36.51-38.01米的二长闪长斑岩中，见细脉浸染状、星点状的黄铜矿。

ZK102孔是在ZK101的基础上布设的，对ZK101孔中矿化体倾向进行追索。其中在110.05-114.55米的二长闪长斑岩中，见细粒集合体状和稀疏浸染状黄铜矿，粒径0.2-0.5毫米，该段岩石中黄铜矿相对较集中，化学分析显示，Cu品味为0.11%。258.10-271.60米见星点状和稀疏浸染状黄铜矿，粒径0.2-0.5毫米。该段岩石中黄铜矿相对较集中。

综上观察，铜矿物主要表现为星点状、细粒集合体状，多位于蚀变角闪石的边缘，脉状、稠密浸染状黄铜矿主要分布于方解石、岩石裂隙、强绿泥石化块体中断续分布。此外还有少量团块状辉钼矿。

5、新疆富蕴县蒙库-可可塔勒一带15万综合物探普查

工作进展与主要成果

1、工作进展

按照设计书的要求，2015年9月23日进入工区正式开展野外生产工作，项目组分为地质组、重磁组、电法组、测量组四个方法组，地质组由于面积性工作未完成，异常区未圈出，暂时未进入工区；电法组由于重力面积性工作未完成，暂时未进入工区；重磁组、测量组主要完成测区中部1:5万重力扫面工作。

由于工区下雪，无法继续开展工作，项目组于2015年10月21日收队。

物探工作：

截止到10月20日，共完成1:5万重力扫面工作229平方千米。

2、主要成果

①.物探成果：数据正在处理中。

②.地质成果：暂无。

6、新疆哈密市东盐池一带15万重力普查

工作进展与主要成果

1、工作进展

2015 年主要完成设计书第一阶段的工作，具体工作进展如下： 2015 年 8 月编写项目施工设计，该设计书于 2015 年 8 月 19 日通过了自治区国土厅组织的专家审查。 为了能够顺利完成 2015 年的各项工作任务， 10 月 26 日，项目组开始进行野外施工准备， 项目组重力分队和测量分队共 29 人于 10 月 30 日出队，于 10 月 31 日到达工地。重力分队于 11 月 1 日开始进行工区踏勘， 11 月 3 日正式开展野外生产工作。与此同时，测量组于 11 月 3 日正式开展 1:5 万测网布设工作。 11 月 18 日，我队物测院王建明院长亲赴野外一线，检查了东盐池项目驻地建设情况，人员安全状况，工作进度，工作质量等各项内容， 11 月 20 日，由我队黄志荣队长带队，曾阳副队长，王祜庆主席物测院王建明院长，安环科孙鲁挺科长，行政办付巍科长，团青部张鹏等一行七人来到新疆哈密东盐池重力普查项目组进行慰问并检查工作。

2、主要成果

东盐池项目自 2015 年 10 月 30 日开工以来，主要开展了 1:5 万测网布设和重力测量，其它地质工作未开展。本年度取得的数据初步处理之后，获得了测区中东部的重力异常，并结合收集的各项资料，进行了初步分析和解释，为工作总结的编写和 2016 年异常查证工作部署提供了依据。

经过初步统计，目前已完成工作区域布格重力值约为-137×10-5m/s2 ～-194×10-5m/s2。布格重力异常主要特征为自东向西由低逐渐变高，东北角和东南角各出现一个范围较大的重力低异常，基本呈对称分布，东南角重力低为测区极小值点； 整体上来说，布格重力异常自西向东分三个台阶状的递减，中部为梯度变化较大的区段，局部存在封闭的重力高或等值线密集的带状梯级带，主要为北东向或近东西向，是我们本次重力普查发现的最有找矿意义的区域。 在这些重力高异常内也分布有几个小规模的相对重力低异常中心，推测为石英闪长岩等中性岩体异常。在重力高东南侧的梯级陡变带，则是测区主干断裂的表现，主要为北东向，或东西向两组重力梯级带，在测区一直延伸到东部边缘。 经初步解释研究认为，位于测区主干断裂旁侧或两组断裂交汇处的布格重力异常高具有较好的成矿地质背景，建议列为重要的局部异常安排首批检查研究。

总之，测区完成区域的重力高主要为有一定规模的基性火山岩引起，重力低则是中酸性的花岗岩类或断裂破碎带引起，梯级突变带主要反映了断裂构造带的走向和位置，梯级带上局部台阶式的重力异常高则是赋矿的有利构造部位，已发现矿床均具有这样的异常特征，同时可以发现，矿体（点）受断裂构造控制明显。

（4）、其他成果

其地质成果待单项工程完成后一起提交工作小结，并进行综合分析和解释及说明

7、新疆吉木乃县和丰林场-黑山头铜金矿调查评价

工作进展与主要成果

1、工作进展

2015年6月14-16日，新疆国土资源厅、财政厅组织有关专家在乌鲁木齐市召开设计审查会，对我队编制的《新疆吉木乃县和丰林场-黑山头铜金矿调查评价设计》进行了审查，并于2015年6月16日通过了该设计。

2015年7月6日物探组进入工区，7月7日-7月8日完成和丰林场勘探线共计22个测深点，7月9日完成黑山头铜金矿点1号勘探线11个测深点。

2015年8月13日-10月26日，超额完成了钻探施工和编录及取样工作。10月27日项目结束野外工作转入室内资料整理阶段。

2015年8月20-21日我队总工程师李泰德、地质管理科科长程剑、地勘院副院长郑国胜在野外实地对项目工作进行了中期检查，对项目工作中存在的问题提出了整改意见，并对后续工作进行了安排。

- 2015年10月28日我队总工程师李泰德和地质管理科科长程剑对本项目2015年工作进行野外监理验收，并指出项目中存在的各类问题，提出整改意见。

2、主要成果

（一）激电测深工作

1、和丰林场I号铜矿点1号和2号勘探线

和丰林场普查区I号铜矿点1号勘探线共计完成11个测深，40-80号点和240-400号点从深部出现高阻体，中间120-200号点中部为2000左右中低阻，说明120-200号点与两侧测点在深度2000米以下岩性不一致，推断可能是由于构造或者岩性差异引起。

和丰林场普查区I号铜矿体2号勘探线共计完成11个测深点，其中320-360号点低阻带在深度为1900米左右被高阻体错段。推测是由于岩性差异引起。

2、黑山头铜金矿化点1号勘探线

黑山头铜金矿点1号勘探线共计完成11个测深点，0-40号点从地表往下都为低阻体，且电阻率值低于80-400号点深度1000米以下的低阻体，由工区出露的岩性可以判断，低阻体为砂岩和砾岩引起，中阻体为花岗闪长岩引起。

（二）槽探工作

1、黑山头铜金矿点

在TCh1-1 的3.00-5.00米，见到一层铜矿体，平均品位0.48%，含矿岩石为花岗闪长岩，矿化类型为孔雀石，主要呈薄膜状不均匀分布在花岗闪长岩裂隙面，岩石具强的褐铁矿化。

在TCh1-2的15.00-17.00米，见到一层铜矿化体，平均品位0.30%，含矿岩石为花岗闪长岩，矿化类型为孔雀石，呈薄膜状不均匀分布在花岗闪长岩裂隙面，岩石具强的褐铁矿化。

2、和丰林场Ⅰ号铜矿点

在TC4-1中见到了两层铜矿化体。

3、和丰林场Ⅱ号铜矿点

在TC18-4中见到了四层铜矿化体。

在和丰林场Ⅰ号铜矿点施工的钻孔ZK101中，在55.70-73.90米和102.00-121.81米两段，岩石裂隙面见孔雀石呈薄膜状，不均匀分布，已取样送检。

8、新疆西准包古图一带150000综合物探普查

工作进展与主要成果

1、工作进展

实物工作量已在2014年全部结束，2015年主要进行室内资料整理工作，已经提交报告。

2、主要成果

Ⅰ区在3066线、3087线3105、3131线激电异常幅值主要在3%-8%。刻槽样（39件）分析结果显示本矿化区Cu品位：0.004%-0.032%，Au品位：0.01-0.0210g/t；Zn普遍低于0.01%。实施验证钻孔ZKⅠ-01(坐标X:15307500,Y:5059755,Z:1016.80)，该钻孔实施的目的是验证和探索石英闪长岩体及其围岩接触带物化探异常的深部矿化情况。该钻孔设计深度400米，实际钻进深度300.31米。在石英闪长岩体内可以见到星散浸染状黄铁矿，但未见到铜矿化。仅在局部见褐铁矿化、绿泥石化、碳酸岩化蚀变。

9、新疆伊宁县-尼勒克县包尔斯一带铜矿普查

工作进展与主要成果

1、工作进展

自2015年7月30日工作开展已来，依次开展了槽探、钻探、1：1万激电中梯测量及激电测深工作。

8月初-10月底完成了探槽2007.09立方米的施工、编录、取样及回填工作；8月底-11月中完成了钻探739.09米的施工、编录及取样工作；9月中-10月中完成了1：1万激电中梯测量4.2平方千米；10月中-10月底完成激电测深40个点。

2、主要成果

（1）、槽探工作

自2015年8月7日探槽工作部署到目前，槽探工作已施工19条，完成2007.09立方米，占设计任务的100.35%探槽中均见到了孔雀石化矿化带，主要产于安山岩和凝灰岩中。其中TC301探槽中孔雀石化断续分布宽度达到16.4米，均在槽探工作对化探异常及地表发现的矿化带进行了揭露，查清了化探异常及矿化带地段的地层、构造、蚀变、产状等地质特征，大致查明了引起化探异常的原因，为后期布设1：2000地质草测区范围以及机动钻孔位置的选择打下了基础。

（2）、钻探工作

自2015年8月30日至今，钻探工作施工较为缓慢，截至目前为止共计完成739.09米，三个完工钻孔，占设计任务的49.27%。

钻探完成施工，断续见到孔雀石化和铜兰，目估铜品位可达到0.2%左右；在137.04米，174.52米及203.61米处裂隙面见弱的孔雀石化，分别以薄膜状、星点状，分布与岩石裂隙面及原岩中。从该孔孔雀石的含量及厚度来看，孔内孔雀石含量较弱，厚度较薄。

（3）、物探工作

1：1万激电中梯测量工作及测网布设已完成4.2平方千米，占设计任务的100%，未发现较好的激电异常。激电测深完成40个点占设计任务的100%，未发现较好的高极化异常。

10、新疆鄯善县绿石山一带铜钼矿调查评价

工作进展与主要成果

1、工作进展

本项目工作2015年5月~2016年12月，2015年对本项目进行了地质踏勘工作，未全面开展野外工作，各工作手段的实施将于2016年度完成。

2、主要成果

- 暂无

11、新疆阿克陶县阿孜干-卡兰古一带铅锌多金属矿远景调查

工作进展与主要成果

1、工作进展

项目组于4月8日正式开展1:1万岩屑测量工作,4月26至27日,我队总工程师李泰德及化探高级工程师郑国胜对项目工作进行了检查指导,对项目工作中存在的问题提出了整改意见,并对后续工作进行了安排。

6月4日,有色地质勘查局保密委员会对项目组进行了涉密地质资料、涉密计算机的管理、使用情况进行了检查指导。6月8日,有色地质勘查局副局长汪能宝、安保处姜东、地质处常雪生一行对项目组安全、工作进展等进行了检查、指导。

7月1日-7月2日，地勘院院长郭刚及副院长郑国胜对项目组地质、化探资料、项目组安全等进行了检查。

7月21-7月22日，我队总工李泰德、地质管理科科长程剑、地勘院副院长郑国胜一行对项目组进行了中期监理指导工作。

8月30日-9月2日,我队总工李泰德对项目组工作进行了检查、指导,结合前期地质、物探、化探取得成果进行了钻探工作的布设。

9月15日、17日，新疆维吾尔自治区国土资源厅对项目进行了野外中期监理工作，听取项目汇报,对项目野外原始资料进行了抽检，提出了野外监理意见，各项资料齐全,记录清晰、图件美观、槽探小结内容全面；化探采样、加工、质量监控规范、有效。

9月20日-30完成阿孜干调查区Ⅰ、Ⅳ区1:2000地质草测；10月2日-19日完成调查区内1:1万地化剖面测量及1:5万路线地质调查。

10月12日对Ⅱ号铜铅矿(化)体0号、2号勘探线ZKⅡ001、ZKⅡ301进行钻探深部验证。

11月4日，地勘院院长郭刚对项目组已完工的ZKⅡ001孔进行了质量、安全等检查验收工作，对后期地质工作进行了安排部署。

2、主要成果

㈠、艾吾热孜调查区

1:1万地质草测过程中,共圈定了3条规模较小的铜矿(化)点,现将各矿(化)点分述如下：

Ⅰ号铜矿(化)点：位于调查区西部,宽约2米,长20米,矿（化）点走向近南北,产状230°∠45°。铜矿（化）点处于灰绿色石英砂岩与褐红色细粒砂岩接触带中,孔雀石呈薄膜状分布于岩石裂隙面上,局部可见铜蓝。

Ⅱ号铜矿(化)体：位于调查区南西角,地表长约100米,宽约2米,孔雀石连续性较好,产状54°∠78°,孔雀石富集于紫红色砂岩夹灰绿色石英砂岩薄层中,岩石整体较破碎,裂隙面可见薄膜状孔雀石矿化及较强的褐铁矿化、绿泥石化,局部见高岭土化及碳酸盐化。

Ⅲ号铜矿(化)点：孔雀石主要产出在灰绿色石英砂岩裂隙面中,矿(化)点宽约0.2-0.5m,长约8m,孔雀石呈薄膜状、放射状,岩石裂隙面具较强的褐铁矿化、硅化,矿化沿断层走向产出,基岩较破碎,片理发育。

㈡、阿孜干调查区

通过前期地质、物探、钻探等工作,现将阿孜干调查区取得的成果总结如下：

1、地质工作

阿孜干调查区共圈定4条铜铅矿(化)体,现将各矿(化)体分述如下：

Ⅰ号铜矿(化)带：位于调查区的北东部,处与紫红色中-细粒砂岩与灰黑色灰岩断层接触带附近,孔雀石富集于灰岩裂隙面中,呈薄膜状、星点状产出,局部岩石表面可见铜蓝。

Ⅱ号铜铅矿(化)带：位于调查区的中西部,孔雀石矿化处于紫红色中-细粒砂岩与灰黑色灰岩断层接触带上附近受断层构造影响,矿(化)体发生平推,岩石整体破碎,铅矿化整体处于铜矿化体的上部灰岩中,岩石整体具有较强的褐铁矿化,局部在灰岩中可见呈团块状的铅。

Ⅰ号铜矿(化)带、Ⅱ号铜铅矿(化)带走向均为北西-南东向展布，两者成矿类型相同，为热液型铜铅矿，含矿地层为砂岩与灰岩的接触带附近的附近，铜铅矿化富集与灰岩中。

Ⅲ号铜矿(化)带：位于灰绿色石英砂岩与灰黑色灰岩的断层接触带中,孔雀石主要富集在灰岩-砂岩-石英砂岩的接触带上，呈星点状、薄膜状，分布于岩石裂隙面上,在局部岩石中可见黄铜矿,呈星点状、细脉状分布，铜矿(化)体呈北西窄南东宽。

Ⅳ铅矿(化)体：位于调查区的中东部,铅矿(化)体处于灰黑色灰岩中的石英脉中呈细脉状分布,灰黑色灰岩与灰绿色砂岩互层,铅矿(化)体在灰岩中沿石英脉可见多条宽约0.5-30cm富集的铅块,该区内的Pb异常沿灰岩继续南东部延伸。

2、物探工作

⑴1:1万激电中梯剖面异常特征

根据统计数据，异常均处于低阻区域内。

异常内主要的矿化灰岩标本表现为中极化率和低电阻率电性特征，灰岩则显示为低级化率中阻特征，砂岩与其比较差异更明显，说明了在本工区具有孔雀石化矿（主要）的岩石可以引起一定的中等极化率异常，这在激电剖面的工作中也已证实。

⑵激电测深异常特征

针对Ⅱ号铜铅矿(化)带较好的0号及3号探槽布设激电测深剖面，共完成了2条剖面共计12个测深点。

根据以往工作经验和本次岩矿石物性标本测定结果，矿化灰岩相比围岩具有明显高极化率和低电阻率特征，说明在矿区开展激电法找矿具备明显的物性前提。纵观2条测深剖面结合地表矿化情况，激电Ms异常与地表矿化对应关系比较明显，同时也可大致看出激电Ms异常整体受灰岩与砂岩接触带控制。

3、钻探工作

《新疆阿克陶县阿孜干-卡兰古一带铅锌多金属矿远景调查》项目，受时间、环境、地形等限制，施工难度极大。2015年，根据前期地质、物探成果的基础上，在综合分析后优选地表圈定的Ⅱ号铜铅矿(化)带铜铅矿(化)富集地段的0号、3号勘探线进行钻探深部验证，该段灰岩中均见黄铜矿、方铅矿。黄铜矿呈星点状、细脉状分布在灰岩裂隙面上，局部地段方铅矿、黄铜矿相对富集，灰岩整体较为破碎，在灰岩中可见石英脉、碳酸盐脉呈部规则网脉状穿插，见多层构造构造破碎带及断层泥。

12、新疆阿克陶县科克特亚一带铅锌多金属矿远景调查

工作进展与主要成果

1、工作进展

2015年4月23日-4月27日，新疆阿克陶县科克特亚项目正式启动，5月1日项目组人员进入科克特亚项目组驻地恰尔隆乡，并于5月4日正式开展地质工作。

2015年5月4日-7月22日，项目组率先分为7个小组开展1∶1万岩屑测量工作，同时对新发现的矿化点进行检查。

7月22日,我队总工程师李泰德及化探高级工程师郑国胜对项目工作进行了检查指导,对化探工作中存在的问题提出了整改意见,并对后续工作进行了安排。

2015年7月23日-10月16日，项目组陆续完成1∶1万地化剖面测量、1∶1万路线地质找矿、1∶1万地质草测工作、化探异常查证、1∶2000地质草测及槽探工程等野外地质工作。

9月1日,我队总工李泰德对项目组地质工作进行了中期检查对前期地质工作提出了宝贵建议，并对后续地质工作进行了指导性安排和部署。

9月14-15日，新疆维吾尔自治区基金中心在喀什组织召开野外原始资料中期监理，对我项目的野外各项地质原始资料进行了监理工作，并提出了宝贵意见。

2015年10月16日完成野外各项地质工作，转入室内整理工作阶段。

2、主要成果

1、化探工作成果

本次化探工作采样品共计6236件，分析元素共计10种元素。根据样品分析结果圈定出了三组组合异常和十种单元素异常。

从组合异常的展布规律来看，所圈出的异常在空间上主要集中分布在两个区，异常的规模较大，强度较高，出露地层主要为震旦系变质石英砂岩及变质长石石英砂岩，是该区的主攻矿种。异常在其他部位虽有零星分布，但大多规模小、强度低，找矿意义不大。

2、地质工作成果

乌鲁克吐孜银铅锌矿（化）点

1∶1万地质草测主要对乌鲁克吐孜银铅锌矿点进行了评价，该矿点位于测区南部乌鲁克吐孜沟西侧，岩石整体呈褐黄色，具较强的褐铁矿化、碳酸盐化、硅化及绢云母化，岩石中多见黄铁矿颗粒，在蚀变闪长玢岩中取样分析，分析结果中Ag品位：0.7×10-6-1.7×10-6，未达到矿化体标准，但具矿化显示，且与化探异常银异常中心较吻合，有待进一步检查。

- 铜多金属矿（化）点

通过1∶1万地质草测目前在科克特亚测区南部共发现矿（化）点13个，矿化主要为孔雀石化、黄铜矿化、铜锌矿化、铅矿化、铜铅锌矿化等。Pb1矿化点产于下石炭统克英组硅质岩中，未达到矿化体标准，但具矿化显示。岩石整体较坚硬，具较强的褐铁矿化、碳酸盐化、硅化。岩石整体呈灰黑色，较坚硬，具较强的褐铁矿化、碳酸盐化、硅化。

- 库马铜矿点

在对库马铜矿点进行路线地质调查，1∶1万地化剖面测量等工作中，发现了多个铜矿化信息，确定了1∶2000地质草测范围。通过地质草测在库马铜矿点圈出了四条蚀变带，两条铜矿化带，均产于侵入于石炭系和什拉甫组地层南部的石英闪长岩中， 岩石具较强的褐铁矿化、绢云母化，岩石整体完整，局部呈褐黄色，具较强的褐铁矿化、碳酸盐化、硅化及绢云母化。

13、新疆西准哈图金矿一带1∶5万综合物探普查

工作进展与主要成果

1、工作进展

哈图金矿项目自2014年8月29日开工以来，依次开展并完成了1:5万测网布设1000平方千米、1:5万重力测量1000平方千米、1:2.5万激电中梯面积测量和地面高精度磁测150平方千米、1:1万重力、磁法、激电中梯剖面测量100千米、激电测深250点，1:5万地面高精度磁测71.3平方千米，CSAMT测深工作，其它地质工作待物探成果出来后优选靶区，安排在2015年8月-10月开展。2014年取得的初步成果已经在《新疆西准哈图金矿一带1:5万综合物探普查2014年工作总结》中详细说明和论述，这里不再单列。2015年5月-6月开展的1:5万测网布设、1:5万重力测量、1:2.5万激电中梯测量、1:2.5万高精度磁测，取得的数据已基本处理完毕，下一阶段工作已经转入地质组，其地质成果待单项工程完成后一起提交工作小结，现简要说明获得的初步成果。

2015年9月30日，我队总工程师李泰德和地勘院院长郭刚对前期工作进行了检查，并对已发现的石英脉进行了分析指导，确定了钻孔的实施位置。2015年10月10日，我队队长黄志荣、安全科孙鲁挺科长和行政办公室主任付伟对项目组进行了安全检查，对存在的问题进行了具体的分析，我项目组在随后的工作中进行了整改。

2015年10月28日，我队总工程师李泰德和行政办公室主任付伟对项目组进行了质量、安全检查，对项目前期工作进行了资料检查，并对下一步1:2000地质草测和钻探工作部署进行了具体的指导安排，对项目组存在的问题进行了具体的分析。

2、主要成果

1、重力成果

已发现的金矿体(点)主要位于在哈图断裂和安齐断裂带与北西向或南北次级断裂锐角交汇处以及旁侧的羽状裂隙里，以及部分酸性小岩体边部，岩性主要为中-上石炭统太勒古拉组的凝灰质粉砂岩、玄武-辉绿岩，周围是包古图组凝灰质粉砂岩。主攻目标为玄武-辉绿岩体和凝灰质粉砂岩等。

这些金矿点的区域或部位均处于剩余重力异常的中低异常区，这些异常均反映了与金矿体相关的异常分布、形态、产状、规模等特征，据此有望找到与哈图金矿相似类型的金矿。

2、其他成果

2015年激电成果和磁法成果已经处理完毕，与地质资料综合分析后编写了地质工作方案，进一步确定新的找矿有利靶区。

14、新疆乌苏市-尼勒克县东都果勒一带铜多金属矿远景调查

工作进展与主要成果

工作进展

我队根据项目任务书要求，本年度工作是在2014年1︰5万水系沉积物测量基础上进行的，年度工作方案经2015年5月15日大队审查会通过后开展工作，项目组经过一定的准备工作后，于5月22日出队，5月25日正式开展野外地质勘查工作。

2015年6月5日物探队物测院院长王建明在野外实地对项目工作进行了检查，对项目工作中存在的问题提出了整改意见，并后续工作进行了安排。在6月19日大队副队长曾阳对项目野外工作进行检查，重点对野外资料进行研究，布置了下一步工作。

7月5日大队生产技术科卞登、王俊杰、王伟明一行三人对前期1∶1万磁法测量工作进行了野外实地检查验收，对项目工作中存在的问题提出了整改意见。

8月11日大队总工程师李泰德对前期地物化工作进行检查验收，对项目工作中存在的问题提出了整改意见，布置了下一步工作。

9月10日，新疆维吾尔自治区国土资源厅对项目进行了野外中期监理工作，听取项目汇报,对项目野外原始资料进行了检查，提出了野外监理意见，各项资料齐全,记录清晰、图件美观，质量合格。

9月15日-10月20日，完成1:2000地质草测、1:1万激电中梯剖面测量、激电测深测量和槽探工作。目前部分样品检测报告还未出来，现在进行野外资料整理和报告编写阶段。

1、地质成果

通过1:1万地质草测，对测区地层、构造和岩浆岩进行了圈定和追索，在夏哈特测区共见三条断层，全为逆断层，在南部圈出一条蛇纹岩，长约550米，宽约30-250米，走向120°，在东部和西部也见有蛇纹岩断续出露，规模较小，在夏哈特测区东部发现多处孔雀石矿化。通过探槽揭露在夏哈特铜矿点圈定两条铜矿体，ⅠCu矿体长40米，宽1.4米，铜平均品位0.23％，ⅡCu矿体长55米，宽3.5米，铜平均品位0.22％，主要在凝灰岩中，分布在岩石裂隙面上，矿石矿物为黄铜矿、黄铁矿,次为孔雀石,呈浸染状、细脉浸染状分布。在夏哈特镍矿点圈出的蛇纹岩中圈出多条低品位镍矿体，宽1.3-4.9米，长50-100米，品位0.2-0.22％。

2、物探成果

根据磁异常分布特征可将划分为4个异常带，分别编号为M1、M2、M3、M4，异常带编号遵循从到南、从西到东的编号顺序。各个异常带由数个大小、强度都不等的系列带状异常组成。磁异常带总体上顺地层走向展布，局部受断裂构造控制与地层产状不一致。M1异常从1000-1090线，1700-2400点之间，东西长约900米，南北宽约700米，磁异常值范围400-2400nT，呈带状北西450方向展布于工区西侧。M2异常从1380-1490线，960-1880点之间，东西长约1100米，南北宽约900米，磁异常值范围400-2400 nT，呈椭球状展布与工区中部。M3异常采取自由网测量，东西长约2000米，南北宽约1300米，磁异常值范围400-2400 nT，呈带状北西450方向展布于工区中部。M4异常从2140-2400线，2000-3080点之间，东西长约2700米，南北宽约1000米，磁异常值范围600-3500 nT，呈带状北西450方向展布于工区东部

四、项目专项资金绩效自评结果

我单位通过不断加强和改进项目管理和财务管理工作，提高了资金使用效果，保证了项目工作的有效开展，有力地促进了各项任务的完成和成果的实现。

单位在项目预算、施工、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，从往年预算执行情况看，各年度费用安排较合理，资金投向的目的性较强，项目全面完成设计工作量。

五、项目实施中存在的问题

1、项目工作区位当地山区及草原区，项目槽探、井探、钻探施工需要临时破坏草场，环保要求较高，甚至不允许开展野外工作，给单位造成很大压力。

2、在实际工作中，经济工作与技术工作有时出现脱节现象，经济数据不能及时真实反映地质项目工作进展情况，主要原因是项目工区远离驻地报账不及时以及有些费用已发生但还未及时支付，还有些费用由于物价上涨过快及其他原因，使地质项目工作手段预算与实际发生额产生较大差异，如草原补偿费。

六、下一步工作建议

1、积极与当地矿管、草原、公安部门进行协商，为项目的实施创造良好、和谐的外部环境。

2、进一步加强对项目的监督、检查和指导。重点开展项目经费的监督、检查，强化各单位人员项目经费管理的意识，促进项目财务管理水平的不断提高。